Zał. Nr 1  do DOA.272.2.7.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

Sprzęt rehabilitacyjny

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Stół rehabilitacyjny - Leże dwuczęściowe prostokątne, - Wymiary 640-800 mm x 2000 mm, - Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, - Materiał leża wykonany z trwałego materiału odpornego na zniszczenia, mycie i dezynfekcję, - Regulacja wysokości w przedziale od 5000mm do 1010mm, - Sterowanie: pilot ręczny oraz nożny, - Zagłówek: regulowany za pomocą sprężyny gazowej z kątem nachylenia w zakresie -700 do +400, - System jezdny: 4 opuszczane kółka, - Otwór na twarz z zatyczką w zagłówku, - Wieszak na ręczniki papierowe, - Zabezpieczenie pozycji stołu przed niepożądaną zmianą ustawień. | 1 |
|  | Materace rehabilitacyjne - Materac trzyczęściowy antypoślizgowy wykonany z pianki poliuretanowej lub inny materiał rozciągliwy i odporny na odkształcenia. - Materac pokryty materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję. - Grubość materaca min. 50mm - Wymiary 1800-1950 mm x 950-1000mm - Kolor do wyboru Zamawiającego | 3 |
|  | Poduszka sensoryczna - Poduszka do utrzymania równowagi i balansowania, przeznaczona do wykonywania ćwiczeń jogi, pilatesu itd. - Poduszka sensomotoryczna dwustronna, z wypustkami, wyposażona w zaworek do regulacji ciśnienia. - Materiał: PVC, średnica: 340 mm, waga: 925 g. - W zestawie: poduszka sensomotoryczna, pompka ręczna, igła do pompki. | 1 |
|  | Drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych – zestaw 1) Piłeczki żelowe o różnym oporze typu „jajko” o wymiarach ok. 6x4,5cm, opór: miękkie – 3 szt., średnie – 3 szt., twarde – 1szt. 2) Rzemień rehabilitacyjny - 120 cm, wysokiej jakości, w komplecie z bezpiecznymi uchwytami. Opór: słaby – 1 szt., średni–1szt,mocny–1szt. 3) Kształtki: - wałki rehabilitacyjne przeznaczone są do wykonywania zabiegów mających na celu łagodzenie skutków urazów i upośledzeń, a także do fizjoterapii i ćwiczeń wspomagających korygowanie budowy anatomicznej. 1szt. – wymiary nie mniejsze niż 8cm x 60cm ,1 szt. – wymiary nie mniejsze niż 12cm x 60cm - półwałki - kształtki do rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej. Przeznaczone do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających korygowanie budowy anatomicznej. Wymiary nie mniejsze niż 60x15x10 cm 4) Twister z gumami fitness (obrotowy z linkami) – 3 szt., bez licznika, średnica: 25 cm, długość linek: 56cm - 130cm, wbudowane magnesy zapewniające masaż stóp, elastyczne linki, miękkie uchwyty, wykonany z trwałego tworzywa, gumowe stopki antypoślizgowe, maksymalne obciążenie: 150 kg | 1 |
|  | Rower treningowy - Stacjonarny, magnetyczny, wymiary: m.in. 72cm x 47cm x 115 cm (dł. x szer. x wys.), - waga: 16,5 kg - 17 kg, - maksymalna waga użytkownika: 100 kg, - waga koła zamachowego: 4 kg - 4,5 kg, - magnetyczny system oporu, - manualna regulacja obciążenia: 8 poziomów, - dotykowe sensory pulsu, - ergonomiczne siodełko, regulacja wysokości siodełka, - antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami, wyważone pedały - samoczynnie ustawiają się w pozycji poziomej, zapięcia na rzep przy pedałach, - rolki transportowe, - wzmacniana rama; - wielofunkcyjny licznik: puls, czas, dystans, kalorie, odo, scan, prędkość; - zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie). - Certyfikat, atest. | 1 |
|  | Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - Rotory wolnostojące z możliwością zawieszenia, wykonane ze stali chromowanej, wyposażone w nasadki antypoślizgowe umożliwiające ustawienie w dowolnym miejscu oraz specjalny mechanizm oporowy, umożliwiający płynną regulację oporu; - regulacja prędkości, solidne, wytrzymałe, - atest, - waga: 1,5 kg | 2 |
|  | Ciężarki – zestaw Wewnętrzna część zrobiona jest z masy betonowej, zewnętrzna z winylu, zakończenia okrągłe, waga hantli mieści się w zakresie 1kg-5kg | 1 |
|  | Wózek inwalidzki - wózek z ramą stalową, - szerokość siedziska min. 40 cm, - głębokość siedziska min. 40 cm, - wysokość oparcia pleców min 40 cm, - boki wykonane z trwałego materiału, odchylane, zdejmowane, - nadkole co najmniej 2 cm, - stopień podnóżka jednoczęściowy, zdejmowany, - zagłówek, - pasy bezpieczeństwa, peloty lub kamizelka stabilizująca, - klin krokowy lub pasy odwodzące nogi, - uchwyt na kule, - kółka antywywrotne, - koła przednie pełne min. 150 mm, - koła tylne pełne min. 200 mm, - waga wózka maks. 18 kg, - konfigurowalny z możliwością regulacji: głębokości siedziska, wysokości siedziska od podłoża, wysokości i głębokości podparcia pod łokieć, - obciążenie do min. 130 kg | 3 |
|  | Balkonik rehabilitacyjny przestawny - stały balkonik rehabilitacyjny, przestawny, składany, - przeznaczony dla osób z upośledzeniem czynności ruchowych, - składana, aluminiowa rama, - stabilna i wytrzyma konstrukcja, - nóżki zakończone gumowymi, antypoślizgowymi zabezpieczeniami, - ergonomiczne uchwyty, - wysokość regulowana skokowo do 2,5 cm, - zakres regulacji wysokości od 78-85 cm | 2 |
|  | Chodzik rehabilitacyjny z regulowanym siedziskiem - jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym w szczególności dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które to potrzebują stabilnego podparcia oraz asekuracji podczas chodzenia, - miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego, łatwe w czyszczeniu, - regulowana wysokość uchwytów oraz siedziska, - cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu, - przednie koła obrotowe, - tylne kółka z możliwością zablokowania, - hamulec wielofunkcyjny. Średnica kół 19 cm | 2 |
|  | Aparat do elektroterapii i ultradźwięków - posiadający powiększony zakres prądów z elektrodiagnostyką, - kolorowy ekran dotykowy minimum 7" , - gotowe programy terapeutyczne minimum 2, - nawigacyjny atlas anatomiczny, - bazę danych pacjentów oraz encyklopedię terapii. - Zestaw zawiera: głowica wieloczęstotliwościowa 5cm2, 1/3 MHz, 2 pary przewodów do elektrod, 4 elektrody 5cm x 7cm, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod , zasilacz, żel 300 ml | 1 |

Część 2 Wyposażenie magazynu

| Lp. |  | Opis | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, producent Potwierdzenie spełnianie parametrów/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia pościeli - Uchwyt z pokrywą podnoszoną nożnie. - Konstrukcja wózka wykonana w sposób zapewniający podtrzymanie wypełnionego worka. - Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (+/- 20 mm), w tym dwa kółka z blokadą. - Oponki kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. - Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. - Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. - Powierzchnia wózka odporna na mycie i dezynfekcję |  | 2 |  |
| 2. | Drabina - drabina 5-stopniowa - wysokość złożonej drabiny 1870 mm, szerokość 480 mm, szerokość podestu 130 mm, - masa max. 6,5 kg. - wytrzymałość stopnia max 150 kg. - wyposażona w stopnie antypoślizgowe oraz blokadę platformy. - wyposażona w wysuwną rączkę, która ułatwia wchodzenie i schodzenie z drabiny oraz utrzymanie równowagi. drabina powinna posiadać wszystkie atesty dotyczące bezpieczeństwa |  | 1 |  |

Część 3 Pojemniki różne

| Lp. | Opis | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, producent Potwierdzenie spełnianie parametrów/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na odpady 1) wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na mycie i dezynfekcję, 2) pojemnik z możliwością otworzenia bez użycia rąk 3) wyposażony w mechanizm nożny, 4) obsługiwany bezdotykowo, 5) z wkładem z tworzywa sztucznego, 6) pojemność 20-25 l 7) kolor do wybory przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. | 16 |  |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne - wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na mycie i dezynfekcję, - wyposażony w funkcjonalny i solidny mechanizm nożny, - Pojemnik na odpady z możliwością otworzenia bez użycia rąk - obsługiwany bezdotykowo, - z wkładem z tworzywa sztucznego, - pojemność 20-25 l - kolor do wybory przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. | 2 |  |
| 3. | Dozownik na mydło - Płyn podawany bezdotykowo i automatycznie, - Naścienny, - Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, - Możliwość regulacji dawki, - Zasilanie bateriami lub z zasilacza, - Pojemność min. 0,5 l - Czujnik ruchu na podczerwień, Pojemnik do samodzielnego napełniania bez konieczności stosowania dedykowanych wkładów. | 11 |  |
| 4. | Podajnik ręczników papierowych - Dozownik typu auto cut do dozowania pojedynczych arkuszy ręczników do rąk w rolkach, - Naścienny, - Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, - Nóż tnący wykonany z super twardego i odpornego na tępienie tworzywa sztucznego, - Przeznaczony do ręczników na rolce o długości min. 250 m - Zasilanie bateriami lub z zasilacza, - Zamykany na kluczyk. | , 11 |  |
| 5. | Dozownik na płyn do dezynfekcji 1) Płyn podawane bezdotykowo i automatycznie, 2) Naścienny, 3) Wykonany z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, 4) Możliwość regulacji dawki, 5) Zasilanie bateriami lub z zasilacza, 6) Pojemność min 0,5 l, 7) Czujnik ruchu na podczerwień, 8) Pojemnik do samodzielnego napełniania bez konieczności stosowania dedykowanych wkładów | 23 |  |
| 6. | Bezdotykowy dozownik na płyn do dezynfekcji ze stojakiem - Przenośny stojak wykonany z metalu w kolorze czarnym. - Wysokość stojaka można regulować od 125 do 165 cm. - Dozownik montowany z możliwością wielokrotnego napełniania– dołączony w zestawie - Dozownik na płyn o pojemności m.in. 1000 ml - Obudowa dozownika jest zamykana na kluczyk, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne - Wyposażony w czujnik zbliżeniowy pozwalający na dozowanie płynu bez konieczności - Regulacja wysokości - Zasilany bateriami lub zasilaczem | 2 |  |

Część 4 Sprzęty AGD

| Lp. | Opis | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, producent Potwierdzenie spełnianie parametrów/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka - Bez zamrażalnika, jednodrzwiowa, - Wymiary: 50cm x 48cm x 44,5 cm (wys. x szer. x gł.) +/- 10%, - Pojemność 45l, - Zmiana kierunku otwierania drzwi, - Gwarancja min. 24 miesiące, - Klasa energetyczna A+, | 1 |  |
| 2. | Lodówka - wymiary: wysokość: m.in. 80 cm, szerokość: m.in. 50 cm, głębokość: m.in. 58 cm - pojemność: m.in. 95l - klasa energetyczna m.in. A+ - Zmiana kierunku otwierania drzwi, - Gwarancja min. 24 miesiące, - liczba półek: m.in. 2 - kolor do wyboru przez Zamawiającego | 1 |  |
| 3. | Pralka - wymiary: wysokość m.in. 59 cm, szerokość m.in. 60 cm, wysokość m.in. 80 cm - sposób załadunku: od przodu - pojemność prania: m.in. 8 kg - funkcje: wskaźnik czasu pozostałego prania, funkcja łatwego prasowania, regulacja prędkości wirowania - programator elektroniczny - maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min. - klasa energetyczna: m.in. A++ | 1 |  |
| 4. | Suszarka - wymiary: wysokość m.in. 59 cm, szerokość m.in. 60 cm, wysokość m.in. 80 cm - sposób załadunku: od przodu - pojemność prania: m.in. 8 kg - funkcje: wskaźnik zapełnienia filtra, wskaźnik przebiegu programu - typ suszarki: kondensacyjna - programator elektroniczny - klasa energetyczna: m.in. A++ | 1 |  |

Część 5 Sprzęt audio

| Lp. |  | Opis | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, producent Potwierdzenie spełnianie parametrów/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radioodtwarzacz - Technologia umożliwiająca odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego kanału, - Automatyczne zatrzymywanie, - Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, - Standardy odtwarzania - Audio CD, CD-R/RW, - Zakres fal radiowych - DAB+, FM, - Liczba stacji radiowych do zaprogramowania – 20, - Wyświetlacz LCD, |  | 1 |  |
| 2. | Projektor - Obraz jakości Full Hd o rozdzielczości min.150 cali, - Rozdzielczość min.1280 x 800, - Jasność min. 3000 lumenów, - HDMI, USB 2.0, - Możliwość doposażenia projektora w moduł sieci bezprzewodowej, - Głośnik z subooferem, - Trwałość lampy min. 4000 godzin w trybie wysokiej jakości, - Wbudowany głośnik, - Pilot na baterie - Uchwyt sufitowy w zestawie kompatybilny z urządzeniem |  | 1 |  |
| 3. | Telewizor - Ekran: 55'', UHD/4K, 3840 x 2160px, - Częstotliwość odświeżania ekranu: 50Hz, - Złącza: HDMI, USB, - Technologia HDR, - Smart TV, - Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, - Format ekranu 16:9, - Procesor czterordzeniowy, - Kąt widzenia pionowy i poziomy: 178, - Moc głośników: 20V, |  | 1 |  |

Część 6 Wyposażenie inne

| Lp. |  | Opis | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, producent Potwierdzenie spełnianie parametrów/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grill węglowy z rusztami żeliwnymi - Wykonany z lakierowanej blachy stalowej malowany proszkowo, - Trzy częściowy ruszt grillowy, - Chromowany ruszt do podgrzewania potraw, - Stabilne półki boczne oraz przednia, - Wyjmowany popielnik z przesłonką wentylacyjną, - Podstawa jezdna z dwoma kołami odpornymi na warunki atmosferyczne, - Powierzchnia grillowania min. 71 cm x 35 cm, |  | 1 |  |
| 2. | Pistolet do kleju - Zapewniający mocne połączenie klejowe różnych materiałów, - Elektronicznie regulowana grzałka, - Precyzyjna kontrola ilości nakładanego kleju oraz szybkie nakładanie kleju w wybranym miejscu, - Umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach, - Średnica laski zastosowanego kleju – 11-12 mm, - Temperatura pracy – 200°C |  | 2 |  |
| 3. | Mata piankowa - Mata zwijana, wyposażona w dwa paski ściągające, - Materiał: pianka NBR, wolny od ftalanów i metali ciężkich, - Pianka przyjazna dla skóry, hipoalergiczna, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, mycie i dezynfekcję, - Wymiary: długość min. 170cm, szerokość min. 60 cm, grubość min. 1 cm |  | 15 |  |
| 4. | Narzędzia ogrodowe- zestaw - Łopatka do sadzenia – wykonana z trwałego metalu odpornego na korozję, posiada wygodny i ergonomiczny uchwyt z tworzywa antypoślizgowego – 5 szt. - Motyka ogrodowa – do kopania, pielenia i spulchniania gleby, wykonana z trwałej stali utwardzanej – 5 szt. - Konewka –5 szt. - wykonana z trwałego materiału, ergonomiczny uchwyt, długa wylewka, wymienne sitko, pojemność: m.in. 1,5 l |  | 1 |  |
| 5. | Piłki – zestaw - Piłka do koszykówki – 1 szt. - wykonana z mocnej, naturalnej i wysokiej jakości gumy - Piłka nożna – 1 szt. - maszynowo szyta konstrukcja, powłoka 100% poliester, dętka butylowa, rozmiar 5 - Piłka do siatkówki – 1 szt. - materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna, dętka: butyl, waga:260-280g,wyjątkowa stabilność lotu i jeszcze większa przyczepność do dłoni osiągnięta dzięki nowej powierzchni, w której zastosowano system 18 paneli, |  | 1 |  |
| 6. | Gry – zestaw - Szachy – 2 szt. - zestaw drewnianych szachów + kaseta, kaseta zamykana na zatrzask, wymiary rozłożonej planszy min. 34 cm x 34 cm, zestaw 16 pionków białych i 16 pionków czarnych - Warcaby – 2 szt. - wykonane z drewna, wielkość planszy min. 25 cmx 25 cm - Gra pamięciowa memory -2 szt. – wysokość 22 cm, szerokość 24,5 cm, głębokość 4,5 cm - Puzzle – 2 szt.– Maxi 24 elementy (wys. 4,5 cm, gł. 40 cm, szer. 26 cm +/-10%)wymiary min.: 600 x 400 mm - Klocki konstrukcyjne K1– 2 szt. – szerokość klocka: 30 mm, długość: 30 mm, 32 mm lub 64 mm (wymiary +/- 10 %) - Klocki konstrukcyjne K2 – szerokość klocka: 30 mm, długość 30 mm, 60 mm, 90 mm (wymiary +/- 10 %) - Karty do gry – 3 szt. – talia 55 kart - Chińczyk – wymiary planszy m.in. 30 cm x 30 cm |  | 1 |  |
| 7. | Zestaw do wyszywania/haftowania. - Zestaw do haftowania pętelkowego i krzyżykowego, - Zestaw 4 tamborków 12,15,20 i 25 cm, - 2 Przyrządy do haftu pętelkowego muliną, - Zestaw ostrych igieł do haftowania, - Igły plastikowe do haftowania, - Centymetr krawiecki, - Obcinaczki do muliny, - Pisak znikający do oznaczenia wzorów na kanwie, - Kredka krawiecka z pędzelkiem do ścierania - niebieska lub czerwona, - Zestaw mulin w różnych kolorach, - Nawlekacz do nawlekania mulin, - Przecinak krawiecki z rączką do prucia nitek |  | 3 |  |
| 8. | Sztaluga drewniana regulowana - Zaopatrzona w regulowane uchwyty w zakresie max. 133 cm - Waga max. 3 kg - Szerokość: 60 cm - Szerokość półki dolnej m.in. 50 cm, grubość półki dolnej m.in. 1,3 cm - Maksymalna wysokość przedmiotu w sztaludze: 133 cm - Maksymalna odległość półki dolnej od podłoża: 85 cm - Minimalna odległość półki dolnej od położna: 45 cm |  | 2 |  |
| 9. | Zestaw instrumentów - Tamburyn - o średnicy m.in.20 cm, wykonany z drewna o grubości m.in. 4 mm - Marakasy – długość 23 cm - Pudełko akustyczne z rączką o długościach: 20 cm, 21 cm, 25 cm - Pudełko akustyczne – długość 20 cm - Bębenek – średnica 20 cm - Trójkąt – 5 szt. - o boku: 11 cm, 13 cm, 15 cm, 17.5 cm, 20 cm - Klawesyn – długość 20 cm - Kastaniety – średnica 5,5 cm - Kastaniety – długość 20 cm - Guiro – długość 40 cm - Shaker metalowy – długość 20 cm |  | 1 |  |