Znak postępowania: DOA.272.1.03.2026.KK		Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej modernizacji budynku B, Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie.

Dokumentacja powinna uwzględniać pełny zakres remontu, adaptacji, modernizacji oraz doposażenia, zgodnie z wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną, audyt energetyczny budynku oraz audyt oświetlenia, które zostaną udostępnione Wykonawcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

KOD CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

- PODZIAŁ ZAKRESU – ZGODNY Z KWALIFIKOWALNOŚCIĄ KOSZTÓW

  - Prace zewnętrzne (termomodernizacyjne – komponent energetyczny)

#### 2.1.1. Modernizacja dachu

- demontaż istniejącego pokrycia,

- wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych,

- zaprojektowanie nowego pokrycia dachowego,

- zastosowanie rozwiązań spełniających wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła (U), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### 2.1.2. Docieplenie i remont elewacji

- wykonanie izolacji termicznej,

- wymiana tynków i okładzin,

- zastosowanie materiałów odpornych na warunki atmosferyczne,

- zastosowanie rozwiązań spełniających wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła (U), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

#### 2.1.3. Stolarka zewnętrzna

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych spełniających wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła (U), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

### 2.2. Systemy energetyczne (elementy kwalifikowane)

#### 2.2.1. Kotłownia – część energetyczna

- dobór nowych źródeł ciepła: kotły gazowe wysokosprawne, rozwiązania OZE (pompy ciepła, układy hybrydowe), opracowania analizy techniczno-ekonomicznej wariantów źródła ciepła (w tym wariantu z OZE: pompa ciepła/układ hybrydowy/PV i inne), obejmującej co najmniej: CAPEX, OPEX, efektywność energetyczną, koszty serwisu, warunki przyłączeniowe, wymagania przestrzenne, ryzyka eksploatacyjne oraz wpływ na emisję CO₂. Wyniki analizy stanowią podstawę rekomendacji technologii docelowej. Analiza powinna uwzględniać zarówno kryteria efektywności energetycznej, jak i ekonomicznej oraz eksploatacyjnej, a jej wyniki powinny być podstawą do wyboru technologii docelowej w kotłowni.

- źródło ciepła należy zaprojektować jako układu zapewniającego ciągłość dostaw ciepła do budynków, w szczególności poprzez zastosowanie rozwiązań rezerwowych lub układów redundantnych (np. dodatkowe źródło ciepła, układ kaskadowy, rozwiązania hybrydowe lub możliwość wykorzystania alternatywnego paliwa), gwarantujących nieprzerwaną pracę obiektu, w tym funkcjonowanie jednostki ochrony zdrowia.

- W dokumentacji należy uwzględnić istniejące potrzeby technologiczne budynku, w tym zapotrzebowania na parę technologiczną (pralnia, kuchnia), oraz do zaprojektowania rozwiązania minimalizującego konieczność wymiany urządzeń technologicznych.

#### 2.2.2. Modernizacja instalacji towarzyszących

- instalacja ciepła (c.o. i c.w.u.) i cyrkulacji,

- systemy automatyki i monitoringu,

- zabezpieczenia techniczne (naczynia wzbiorcze, zawory, sterowniki it.)

#### 2.2.3. Integracja z OZE

- powiązanie z instalacją PV,

- integracja systemów energetycznych.

#### 2.2.4. Wentylacja i klimatyzacja (część energetyczna)

- modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- zapewnienie warunków higienicznych i komfortu,

- rozwiązania energooszczędne.

2.2.5. Prace budowlane i instalacyjne towarzyszące modernizacji źródła ciepła

- roboty budowlane i wykończeniowe niezbędne do realizacji modernizacji kotłowni,

- dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów przeciwpożarowych,

- zaprojektowanie i wykonanie wentylacji technicznej,

- separacja pomieszczenia zgodnie z wymaganiami dla projektowanego źródła ciepła.

Zakres powyższych prac należy traktować jako integralną część modernizacji źródła ciepła. Projektant zobowiązany jest do przypisania kosztów do komponentu energetycznego lub towarzyszącego, zgodnie z zasadami kwalifikowalności kosztów.

2.2.6. Wymagania wobec projektanta:

- Projektant zobowiązany jest do zaprojektowania rozwiązań zapewniających maksymalizację efektu energetycznego, w tym redukcję zużycia energii i emisji CO₂.

- Projektant zobowiązany jest do wykazania osiągniętego efektu energetycznego w sposób mierzalny, w tym poprzez określenie co najmniej:

- redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej,

- redukcji emisji CO₂,

- zmiany charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z wymaganiami programu   
         dofinansowania.

- Projektant zobowiązany jest do opracowania co najmniej dwóch wariantów kompleksowej modernizacji budynku, obejmujących różny zakres działań energetycznych oraz poziom nakładów inwestycyjnych, wraz z ich analizą techniczno-ekonomiczną i wskazaniem wariantu rekomendowanego.

### 2.3. Prace wewnętrzne (nieenergetyczne / towarzyszące)

#### 2.3.1. Remont ogólny wnętrz budynku administracji

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- szpachlowanie i malowanie,

- wymiana posadzek,

- reorganizacja układu pomieszczeń zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

#### 2.3.2. Dostosowanie prowadzenia prac do przepisów

- BHP,

- PPOŻ,

- wymogi administracyjne,

- przepisy archiwalne, farmaceutyczne i sanitarne.

### 2.4. POMIESZCZENIA SPECJALNE

#### 2.4.1. Kuchnia i pralnia

- roboty budowlane i wykończeniowe,

- dostosowanie funkcjonalne układu pomieszczeń do obowiązujących przepisów,

- wymiana wszystkich instalacji,

- projekt nowoczesnego i energooszczędnego wyposażenia technologicznego,

- zaprojektowanie wentylacji.

#### 2.4.2. Archiwum

- wykonanie posadzek i zabezpieczeń,

- dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów,

- wymiana instalacji oświetleniowej, klimatyzacyjnej i przeciwpożarowej,

- dobranie odpowiedniego system przechowywania dokumentacji,

- powiększenie archiwum zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

#### 2.4.3. Apteka

- dostosowanie pomieszczeń do przepisów farmaceutycznych,

- modernizacja instalacji wewnętrznych,

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania poprzez dobór odpowiednich instalacji i urządzeń,

- uwzględnienie ergonomii i dostępność danych pomieszczeń.

### 2.5. ADAPTACJA PODDASZA

- opracowanie projektu adaptacji części nieużytkowego poddasza,

- zaprojektowanie doświetlenia, wentylacji, izolacji oraz dostępności.

- Informację dotyczące kwalifikowalności

- elementy energetyczne stanowią podstawę finansowania,

- elementy remontowe są kosztami towarzyszącymi,

- dokumentacja musi rozdzielać koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

- wymagane jest wykazanie efektu energetycznego,

- dokumentacja projektowa musi umożliwiać jednoznaczne przypisanie zakresu rzeczowego

i kosztowego do komponentu energetycznego oraz komponentu towarzyszącego, w sposób wymagany przez instytucję finansującą.

- Odpowiedzialność projektanta

- kompletność dokumentacji,

- zgodność z przepisami,

- koordynacja branżowa,

- uzyskanie decyzji administracyjnych,

- dostosowanie do zmieniających się przepisów.

5. Wymagania wobec dokumentacji projektowej

- Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji kompleksowej modernizacji budynku B przed rozpoczęciem projektu wykonawczego.

- Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy (pełnobranżowy). Dokumentacja musi obejmować projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) oraz projekt techniczny, sporządzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
i rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekty branżowe: konstrukcyjny, sanitarno-wodno-kanalizacyjny, elektryczny, wentylacyjny, klimatyzacyjny, technologiczny, OZE.

- Kosztorysy inwestorskie, STWiORB, przedmiary robót.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót mają być sporządzone z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz kosztów mieszanych wymagających proporcjonalnego przypisania.

W przypadku elementów o charakterze mieszanym Projektant zobowiązany jest do określenia proporcji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wraz z uzasadnieniem przyjętej metodologii podziału.

- Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z uprawnionym rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; projektant wdraża wszystkie zalecenia i wytyczne wynikające z uzgodnienia.

- Projektant zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji do zaopiniowania przez właściwego inspektora sanitarnego oraz uwzględnienia ewentualnych uwag.

- Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi wynikającymi z funkcji i lokalizacji budynku (np. GIS, PIS, WIOŚ, inspekcja pracy, nadzór farmaceutyczny, konserwator zabytków), 
a także z dokumentacją inwentaryzacyjną (jeśli sporządzona). Dokumentacja musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień jej złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Projektant zobowiązany jest do projektowania zgodnie z przepisami dotyczącymi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
w brzmieniu obowiązującym na dzień opracowania dokumentacji, w zakresie dostępności architektonicznej, funkcjonalnej oraz komunikacyjnej.

- Projektant zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleń wymaganych na etapie projektowania.

a) Zamawiający udzieli Projektantowi niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed organami i gestorami sieci w zakresie wymaganym do uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych.

b) Opłaty administracyjne i skarbowe związane z uzyskiwaniem decyzji/pozwoleń ponosi Zamawiający, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

- Projektant zobowiązany jest do bieżącej konsultacji rozwiązań projektowych i kwestii formalnych z wyznaczonymi przez Zamawiającego koordynatorami branżowymi, w tym 
w zakresie wytycznych programów dofinansowania.

- Opracowanie i aktualizacja harmonogramu pozyskiwania wymaganych uzgodnień formalnych, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Harmonogramy rzeczowo-finansowe w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne.

- Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku. Projektant zobowiązany jest do jego aktualizacji i dostosowania do zakresu inwestycji oraz wymagań programów dofinansowania, a w razie potrzeby do opracowania nowego audytu.

Projektant zobowiązany jest do wykonania obliczeń i analiz energetycznych potwierdzających uzyskane efekty projektowe oraz przyjęte rozwiązania techniczne.

- Dokumentacja musi spełniać wymagania formalne dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.

- Dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający aplikowanie 
o dofinansowanie ze środków UE lub innych programów wsparcia publicznego.

- Projektant zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych obowiązujących dla danej formy finansowania, w tym m.in.:

- kwalifikowalności kosztów,

- spójności logicznej inwestycji (cele, rezultaty, wskaźniki),

- wskaźników efektywności energetycznej (np. redukcja CO₂, poprawa klasy  
energetycznej),

- zgodności z zasadą projektowania uniwersalnego (dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami),

- zgodności z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), w zakresie wymaganym przez program finansowania.

Projektant sporządzi zestawienie pozycji kosztowych z przypisaniem do komponentu energetycznego, komponentu towarzyszącego oraz komponentu funkcjonalno-remontowego wraz z uzasadnieniem kwalifikowalności.

Projektant sporządzi tabelę wskaźników efektu energetycznego dla zakresu kwalifikowanego, obejmującą co najmniej wpływ na zużycie energii i emisję CO₂, zgodnie 
z wymaganiami programu finansowania.

- W przypadku wymagań dodatkowych wynikających z konkretnego programu dofinansowania, Projektant zobowiązany jest do bieżącej konsultacji z Zamawiającym 
i wdrożenia ich do dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa musi zostać dostarczona w wersji papierowej w ilości:

- 5 egz. projektu budowlanego (wraz z planem zagospodarowania terenu),

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,

- 5 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót oraz po 1 egz. w formie elektronicznej.

Wersja elektroniczna: PDF oraz edytowalny format CAD: DWG lub równoważny (np. DXF), przekazana na nośniku USB lub poprzez bezpieczny link do pobrania ważny min. 30 dni. Wersja elektroniczna musi być tożsama z papierową.

- Zakres dokumentacji projektowej został określony kompleksowo, przy czym szczegółowy stopień opracowania poszczególnych branż zostanie doprecyzowany na etapie koncepcji, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 04.12.2026 r. od dnia podpisania umowy.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie etapowo zgodnie z harmonogramem-rzeczowo – terminowym, opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym 
i dostarczonym przez Wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy.

- opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów i STWiORB – do ok. 2 tygodni.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy 
i obejmuje wszystkie czynności, opracowania, uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej 
i uzyskania wymaganych decyzji, nawet jeśli nie zostały one wprost wymienione 
w niniejszym opisie. Dokumentacja musi zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzoną zgodnie z art. 20 ustawy – Prawo budowlane, oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu.

- Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną, audyt energetyczny budynku oraz audyt oświetlenia, które zostaną udostępnione Projektantowi po wyborze najkorzystniejszej oferty. Projektant zobowiązany jest do weryfikacji przekazanej dokumentacji oraz aktualizacji audytów w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

- Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację międzybranżową dokumentacji projektowej oraz za jej kompletność, spójność techniczną i zgodność rozwiązań projektowych pomiędzy wszystkimi branżami.

- Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad, błędów i braków dokumentacji projektowej ujawnionych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana w sposób umożliwiający jej wielokrotne wykorzystanie, realizację inwestycji etapami, wprowadzanie zmian oraz wykorzystanie 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania opracowań nieprzewidzianych 
w niniejszym opisie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, Projektant zobowiązany jest do ich wykonania 
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

## 6. Zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa

Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, aktualnymi na dzień jej złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami branżowymi oraz wytycznymi właściwych organów nadzoru.

W szczególności dokumentacja musi być zgodna z przepisami regulującymi:

- proces budowlany, projektowanie oraz realizację robót budowlanych,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo pożarowe obiektów,

- bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym wymagania dotyczące informacji BIOZ,

- wymagania sanitarne, epidemiologiczne i higieniczne dla podmiotów leczniczych,

- funkcjonowanie aptek oraz pomieszczeń przeznaczonych do obrotu i przechowywania produktów leczniczych,

- przechowywanie dokumentacji medycznej oraz wymagania dla archiwów,

- efektywność energetyczną budynków oraz odnawialne źródła energii,

- ochronę środowiska, gospodarkę odpadami oraz emisję zanieczyszczeń,

- dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną i funkcjonalną dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Dokumentacja musi uwzględniać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie, sprawdzenia oraz decyzje administracyjne właściwych organów, w tym organów administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony przeciwpożarowej, inspekcji sanitarnej, inspekcji farmaceutycznej oraz innych organów właściwych ze względu na zakres inwestycji.

W przypadku zmiany przepisów prawa w okresie realizacji zamówienia Projektant zobowiązany jest do dostosowania dokumentacji do aktualnego stanu prawnego, bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile zmiana ta mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia.

Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz za kompletność i prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności na podstawie art. 255 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 256 ustawy Pzp.

7. Cele inwestycji:

- Poprawa stanu technicznego i estetycznego budynku,

- Zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej,

- Usprawnienie funkcjonowania administracji szpitalnej,

- Poprawa warunków pracy i przechowywania dokumentów (archiwum),

- Dostosowanie pomieszczeń apteki do aktualnych wymogów,